Sběr údajů pro zjištění zásoby stojících porostů pomocí elektronické průměrky Mantax DigiTech

Popis hlavních zásad a postupů

Zpracoval:

Ing. René Tauber, Výzkum a poradenství v lesnictví, Velké Karlovice 897, 756 06

Copyright © 2012

# OBSAH

Zásady měření tlouštěk a výšek stromů	3

Přípravné práce	3

Příprava metodiky měření	3

Příprava pomůcek	3

Postup šetření v porostní skupině	3

Postup měření průměrů stromu	3

Měření výčetní tloušťky	3

Pravidla určení výčetní výšky	3

Měření vzorníků	4

Určení vhodného vzorníku	4

Měření výšky stromu	4

Registrace do elektronické průměrky	4

Popis formátu dat při vkládání hodnot	5

Základní kódování v registrační průměrce	5

Měřená hodnota	5

Oddělení jednotlivých porostních skupin nebo těžebních prvků	5

Oddělení seznamu vzorníků	5

Zpracování dat	6

Závěrečná zpráva	6

Archivace dat	7

Název měřených souborů dat	7

Struktura adresářů	7

Popis číselníků	7

Číselník dřevin	7

Číselník kvalit	7

# Zásady měření tlouštěk a výšek stromů

## Přípravné práce

### Příprava metodiky měření

- Definice kódů dřevin

- Definice kódů šetřených vad

- Identifikace měřené porostní skupiny

- Identifikace přístupových tras

### Příprava pomůcek

- Archivace dat předchozího měření a vyčištění průměrky

- Zajištění materiálu pro označení stromů (barva, mastné křídy)

- Zajištění alternativních zápisníků

- Zajištění náhradních energetických zdrojů

- Mapy, GPS, buzola, apod.

- Registrační průměrka

- Obvodové pásmo

- Výškoměr s dálkoměrem

- Kalibrace dálkoměru

### Postup šetření v porostní skupině

- Určení hranic porostní skupiny popřípadě její vylišení

- Určení postupu měření v porostní skupině

- Příprava základních pomůcek

### Postup měření průměrů stromu

- Určí se linie postupu měření v porostní skupině – obvykle se postupuje po vrstevnici.

- Určí se výčetní výška na stromě.

- Provede se určení dřeviny a změření výčetní tloušťky

- Provede se registrace měření v průměrce.

- Strom se označí barvou nebo křídou a to ve směru postupu.

## Měření výčetní tloušťky

Základní variantou je měření jednoho průměru ve výčetní výšce. Pro přesnější měření výčetní tloušťky měření dvou průměrů kolmých na sebe.

### Pravidla určení výčetní výšky

  - Na rovině se jedná o vzdálenost od paty stromu po výšku 1,3 m.

  - Na svahu se jedná o vzdálenost od paty kmene na horní straně kmene po výšku 1,3 m

  - Měření se provádí kolmo na osu kmene.

  - V případě nakloněných stromu v ose naklonění.

  - Pokud je kmen ve výčetní výšce znehodnocen (např. boule po loupání), hodnotou výčetní tloušťky kmene je aritmetický průměr hodnot měřených 10-20cm nad a pod výčetní tloušťkou. Zásadou je, že kmen již v měřené části není poškozen.

## Měření vzorníků

### Určení vhodného vzorníku

Vzorník je možné určit těmito způsoby:

- Pomocí náhodného generování, které umožňuje průměrka volbou RAND.

- Výpočtem středního kmene a jako vzorníky se vybírají stromy, které jsou blízké této hodnotě.

- Jako vzorníky se vybírají stromy v intervalu tlouštěk od minimální po maximální tloušťku. Počet stromů se pohybuje od 12 do 30 ks.

- Provede se výběr 20 stromů v intervalu po 25% z počtu stromů a to pro prvních 1% 3 ks, 25% 4 ks, v 50% 6 ks, v 75% 4 ks, 100% 3ks.

Měřený strom by měl odpovídat charakteristikami, které popisují reprezentovanou skupinu stromů. Příkladem mohou být stromy jedné dřeviny, ale jedna část je umístěna v porostu a druhá část tvoří porostní okraj. Je vhodné je evidovat jako dvě dřeviny s odlišnými charakteristikami.

### Měření výšky stromu

- Měřič najde stanoviště, ze kterého zřetelně vidí na patu stromu a na vrchol.

- Měření se provede dle typu výškoměru.

- Vrchol stromu je potřeba určit s ohledem na typ měření a dřevinu.

  - měření množství hroubí

  - měření množství nehroubí

  - měření výnosu

- Nakloněné stromy se měří tak, aby svislice byla nalevo nebo napravo od měřiče.  Pokud je nakloněný strom měřený od měřiče, je potřeba měřit výšku z obou stran stromu a z těchto výšek vypočítat aritmetický průměr.

U listnatých dřevin je potřeba zhodnotit velikost koruny a měření provést na vrchol koruny, který je u rozložitých korun umístěn níže než optický vrchol koruny. V této souvisloti je vhodné provést trénink měření na objektech známé výšky.

### Registrace do elektronické průměrky

Měření se registruje do průměrky pod kódem 8 a za ním se uvádí hodnota výšky stromu v dm. Pokud se provádí zjištění výnosu, musí se registrovat na základě podrobnějších charakteristik do odděleného seznamu.

V tomto seznamu se pod kódem 1 uvádí pořadové číslo stromu, za ním následuje kód 08 a zjištěná hodnota výšky. Dále mohou být uvedeny pod kódem 7 identifikátory kvality a následuje kód 8 a rozsah kvality.

# Popis formátu dat při vkládání hodnot

## Základní kódování v registrační průměrce

Registrační průměrka Mantax Digitech eviduje pouze číselné hodnoty formou čtyřmístného kódování.

Příklad:

1234132414328334 ….

Výše uvedenou řadu čísel můžeme rozdělit do 4 skupin po čtyřech hodnotách.

| Kód měření | Skupina dřevin | Měření hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1234 | 1 (Smrk) | 234 mm |
| 1324 | 1 (Smrk) | 324 mm |
| 1432 | 1 (Smrk) | 432 mm |
| 8334 | 8 (Výška stromu) | 334 dm |

- Dřevina – první kód 1 .. 6 ,

- Kvalita – kód 7

- Výška – kód 8

### Měřená hodnota

- Výčetní tloušťka – uvedená za kódem 1, 2, 3, 4, 5

- Kód kvality nebo vady – uveden za kódem 7

- Výška stromu – uvedena za kódem 8

Při stanovení výnosových parametrů, se musí provést měření vlastností a četnosti kvalitativních znaků (hniloby, sukatost, křivost, délka průběžného kmene). Registrace se provádí s použitím kódu 7.

- Druh kvality stromu, poškození – uvedena za kódem 7.

- Výška poškození – následuje kód 8 za typem kvality a jeho hodnotou a hodnota příslušné výšky.

Tato měření se provádí v případě, že uživatel disponuje aplikací pro výpočet sortimentní výtěže.

### Oddělení jednotlivých porostních skupin nebo těžebních prvků

Při registraci několika porostních skupin v elektronické průměrce se provede jejich rozčlenění 3x opakujícím se kód 1 s hodnotou 0 za sebou.

### Oddělení seznamu vzorníků

Většinou se vzorníky evidují registrací výšky konkrétního stromu. Alternativou je vytvoření odděleného seznamu vzorníků, který je rozlišen od hlavního měření 2 x opakujícím se kód 1 s hodnotou 0.

# Zpracování dat

Po naměření příslušných údajů budou soubory přeneseny do počítače a zpracovány pracovní aplikací „Digicom“. Aplikace umožňuje vytvořit protokol o měření, ve kterém jsou uvedeny zjištěné hodnoty.

## Závěrečná zpráva

Pro každé měření musí být vypracována krátká zpráva, která obsahuje.

- Místo měření

- Datum a čas od – do (zpracování)

- Kdo měření provedl

- Základní terénní popis, popis povětrnostních podmínek

- Použité kódy dřevin

- Kódy a popis vad

- Měřický zápisník

- Grafikon tloušťkových četností a výškový grafikon.

- Pokud bylo provedené fotografování seznam stromů a k nim uvedené fotografie s kalibračními hodnotami.

# Archivace dat

## Název měřených souborů dat

Měření z každého dne se uloží na počítači podle identifikace :

- Zkratka projektu : např. LK

- Datum měření : např. 140308

- Část: uvádí se písmeny abecedy a podtržítkem $např A

- Výsledný soubor by vypadal následovně :  Měření pro projekt Loket , provedené 17. března 2008 bude mít identifikaci – LK170308.dig

## Struktura adresářů

Soubory budou uloženy do adresářů :

Projekt = > 	měsíc měření 	= >  	ELP	=>	uložené soubory měření.

=>  	CSV	=>	převedené soubory měření

## Popis číselníků

### Číselník dřevin

1=SM		Smrk

2=BO		Borovice, Borovice vejmutovka, Borovice černá

3=MD		Modřín

4=BK		Buk, Lípy,Javory

5=DB		Dub,Jasan,Jilm

6=JD		Jedle

7=Kvality

8=Výšky

### Číselník kvalit

10 	Průměr měřený pod výčetní tloušťkou v případě poškození loupáním

20 	Průměr měřený nad výčetní tloušťkou v případě poškození loupáním

30 	Průměr pařezu

40	Výška pařezu

50

60

70

80

90	Dvoják 		Dva a více vrcholů

100	Bajonet		Výrazná změna průběhu kmene

110	Zlomy			Vrškové zlomy

120	Hniloba 		Viditelná hniloba na kmeni

121		Odřenina

122		Tvrdá hniloba

125		Měkká hniloba

130	Souše			Suché stromy

135		Shnilá souše

140	Boule			Netvárné kmeny

149      Nezdravé suky

150	Sukatost		Sukatost od paty kmene

151		do 1 cm

152	 	do 2 cm

153 		do 3 cm

154		do 4 cm

155		do 5 cm

156		do 6 cm

158 		do 8 cm

159		nad 10 cm včetně

160 	Netvárné		Nepravidelný tvar kmene

170 	Větve u listnáčů	Popis větví u listnáčů